磷酸三钠、磷酸氢二钠分析 
1. 采样： 
每批来料时每10包抽取1包，每包取0.5Kg，混匀，以四分法分割到0.5Kg，然后置于有色的玻璃瓶中。 
2. 试剂 
2.1 1％酚酞指示剂（乙醇溶液） 
2.2 0.1％甲基橙指示剂 
2.3 C（1/2H2SO4）=0.1mol/L硫酸标准溶液 
2.4 0.1 mol/L氢氧化钠标准溶液 
3. 操作步骤： 
精确称取样品20～30g，放入小烧杯中，加少许除盐水，待全部溶解后，移入1000ml容量瓶中，加入煮沸后的冷除盐水，并稀释至刻度，摇匀。吸取10ml于三角瓶中，加酚酞指示剂二滴，以C（1/2H2SO4）=0.1mol/L硫酸标准溶液滴至无色，记下耗酸量为a ml ，再加入二滴甲基橙指示剂，继续滴定至橙黄色，记下耗酸量为b ml， 将此溶液煮沸3分钟后，冷却至室温，然后以0.1 mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至粉红色，记下耗碱量为c ml 。化学反应如下： 
酚酞变色时：Na3PO4+HCL=NaCL+Na2HPO4 
NaOH+ HCL= NaCL+H2O 
Na2CO3+ HCL= NaCL+ NaHCO3 
甲基橙变色时：Na2HPO4+ HCL= NaH2PO4+ NaCL 
NaHCO3+ HCL= NaCL+CO2+ H2O 
反滴时：NaH2PO4＋NaOH＝Na2HPO4＋H2O 

4. 计算 
4.1 c＝b 
4.1.1 a＝b 在磷酸盐中仅有磷酸三钠一种成分。 
Na3PO4*12H2O%=380a/g g固体样品质量，g 
4.1.2 a＜b 磷酸盐中有磷酸三钠和磷酸氢二钠两种成分。 
Na3PO4*12H2O%=380a/g 
Na2HPO4*12H2O%＝358（b-a）/g 
4.1.3 a>b 磷酸盐中有氢氧化钠和磷酸三钠两种成分。 
Na3PO4*12H2O%=380b/g 
NaOH％＝40（a-b）/g