工业企业厂界噪声标准

GB 12348—1990

中华人民共和国国家标准

GB 12348—1990

工业企业厂界噪声标准

Standard of noise at boundary of

industrial enterprises

国家环境保护局 1990-05-01批准                                                                            1991-01-01实施

本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，控制工业企业厂界噪声危害而制订。

1    标准的适用范围

本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界。

1.1    标准值

各类厂界噪声标准值列于表1：

表1    等效声级Leq［dB(A)］

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 55 | 45 |
| Ⅱ | 60 | 50 |
| Ⅲ | 65 | 55 |
| Ⅳ | 70 | 55 |

1.2    各类标准适用范围的划定

1.2.1    Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。

1.2.2    Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。

1.2.3    Ⅲ类标准适用于工业区。

1.2.4    Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域。

1.2.5    各类标准适用范围由地方人民政府划定。

1.3    夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过标准值10dB (A)，夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声)，其峰值不准超过标准值15dB(A)。

1.4    本标准昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。

2    引用标准

GB 12349    工业企业厂界噪声测量方法

3    监测方法

按GB 12349执行。

附加说明：

本标准由国家环境保护局提出。

本标准由国家环境保护局负责解释。

本标准主要起草人郭静男、朱煜光、郭秀兰、陈光华、朱建平。