火电厂水分析资格考核发证工作培训班试卷（七）

闭卷考试   时间90分钟

考试日期 2007年     月    日

## 姓名          成绩            单位

## 一、选择和判断（每题2分 共30分）

1、相关系数是判断制作标准曲线是否可用的一个重要指标，在水质分析方法（SD164）中规定，标准曲线的相关系数｜γ｜要至少要大于（      ）

A、0.99     B、0.998     C、0.999     D、0.9998

2、标准溶液必须使用基准试剂或优级纯试剂配制。在标准溶液标定时，一般应平行作两份

或两份以上，当两份标定的相对误差在（      ）以内时，才能取平均值计算其物质的量浓度。

A、±0.1%    B、±0.2%     C、±1%     D、±2%

3、酸碱滴定时所用的标准溶液的浓度（     ）

（A）愈大突跃愈大，愈适合进行滴定分析

（B）愈小标准溶液消耗愈少，愈适合进行滴定分析

（C）标准溶液的浓度一般在1 mol/L以上

（D）标准溶液的浓度一般在0.01~1 mol/L之间

4、将 HAc溶液稀释10倍以后，溶液的 pH（       ）

（A）稍有增大 （B）增大1 （C）减小1 （D）不能确定

5.  下列物质中，可直接配制标准溶液的有（        ）

（A）盐酸 （B） NaOH （C）K2Cr2O7 （D）KMnO4

6.  在分子吸收光谱法（分光光度法）中，运用光的吸收定律进行定量分析，应采用的入射光为（        ）。

A 白光              B 单色光             C 可见光      D不可见光

7.  符合朗伯-比耳定律的有色溶液稀释时，其最大吸收峰的波长位置（      ）。

A．向长波移动          B. 向短波移动      C. 不移动、吸收峰值下降

D．不移动、吸收峰值增加                   E. 位置和峰值均无规律改变

8.  用邻菲啰啉比色法测定微量铁时，用100mm比色皿，所作标准曲线的公式为：c=K(A-A0)+B,其中c为含铁量g/L，A和A0分别标液和空白的吸光度，B为截距，K为斜率。你认为K在哪一范围为准确？（     ）

A．470～475     B.480～485     C.490～495  D. 495～500

9. 下列各组酸碱对中，属于共轭酸碱对的是(       )

(A) H3PO4−PO43−

(B) HCl−NaOH

(C) NH3+CH2COOH−NH2CH2COO−

(D) C6H5NH2−C6H5NH3+

10.  用重量法测定试样中的钙时，将钙沉淀为草酸钙，高温（1100ºC）灼烧后称重，则钙的换算因素是(   )

| (A) M(Ca)M(CaC2O4) | (B) M(Ca)M(CaO) |
| --- | --- |
| (C) M(Ca)M(CaCO3) | (D) M(CaC2O4)M(Ca) |

11.  在分光光度法中宜选用的吸光度读数范围为（    ）。

A  0-0.2          B . 0.1-0.3           C  0.3-1.0

D  0.2-0.8        E 1.0-2.0

12.  在紫外吸收光谱曲线中，能用来定性的参数是(     )。

A、最大吸收峰的吸光度            B、最大吸收峰的波长

C、最大吸收峰的峰面积            D、最大吸收峰处的摩尔吸收系数

E、B+D

13.  在电位法中作为指示电极，其电位应与待测离子的浓度  (     )

A. 成正比   B. 符合扩散电流公式   C. 的对数成正比   D. 符合能斯特公式的关系

14.  测量炉水电导率（一般为5~20S/cm），应选择电极常数为         的电导电极。

A. 0.01;     B. 1;      C. 0.1    D. 10

15. 测量电导率大于10μS/cm的水样时，应使用          。

A. 镀铂黑电极     B. 光亮铂电极     C. 塑料电极

## 一 填空（每题2分 共30分）

1、基准物质必须具备                、                和                 等特点。

2. 氧化还原滴定法根据所选作标准溶液的氧化剂的不同，可分为            、       和        三类。

3. 在 pH为12时，用钙指示剂测定水中的离子含量时，镁离子已转化为              ，故此时测得的是钙离子单独的含量。

4. 氧化还原滴定法的指示剂有            、             、             三类。

5. 以铬酸钾（ K2CrO4）作指示剂，在中性或弱碱性溶液中用AgNO3标准溶液直接测定含Cl-或Br-溶液的银量法，叫             。

6.滴定分析法中常用的分析方式有             、             、              和                。

7. 标准溶液的配制有             和               两种。配制标准溶液时，先配制近似浓度的溶液，选用一种基准物质或另一种已知准确浓度的标准溶液来确定该溶液准确浓度的方法是            ，确定该溶液准确浓度的过程叫                   。

8. 一般分光光度分析，使用波长在350nm以上时可用_     吸收池，在350nm以下时应选用_     吸收池。

9．利用生成         的测定方法称为“银量法”。用银量法可以测定Cl-、Br-、I-、CN-、SCN-等离子。

10. 紫外-可见分光光度计常用的色散元件有__   ___和__    ___。

11. 原子吸收光谱分析的主要优点有：          、           、             、抗干扰能力强、分析速度快和应用范围广等。

12. 电位分析法可分为            和          两大类。

13. pH玻璃电极所以能测定溶液的pH值，主要是由于它的                               与待测溶液的pH值有特定的关系。

14. 如确定出现过失误差，则在计算              前舍去。

15. 在分光光度法分析中，透光率T与吸光度A之间是对数关系，同样大小的透光率误差（ΔT），在不同A值时所引起的吸光度的误差ΔA是不相同的。通过推导可知，吸光度在                 范围内的相对测量误差较小。

## 三 问答（每题5分 共30分）

- 准确说明下列名词含义：化学计量点、滴定终点、终点误差？

2. 什么叫陈化？陈化的作用是什么？

3.  在进行比色分析时，为何有时要求显色后放置一段时间再比，而有些分析却要求在规定的时间内完成比色？

4.  什么叫响应时间？哪些因素会影响响应时间？

5．为什么测量氢电导率要换算成25℃下的氢电导率值？

6．下列情况将引起什么误差？

  - 砝码腐蚀。

  - 称量时试样吸收了空气中的水分。

  - 天平零点稍有变动。

  - 读取滴定管读数时，最后一位数字估测不准。

  - 试剂中含有微量被测组分。

  - 重量法测SiO2时，试液中硅酸沉淀不完全。

## 四 计算（（每题5分 共10分）

1、测定纯碱样品中微量Fe，称取2.00g试样，用邻菲啰啉分光光度法测定，已知 Fe标准液质量浓度为 0.010mg/mL，比色时加入4mL标准溶液，测得吸光度为0.125，测定样品时吸光度为 0.114，求纯碱中Fe的质量分数。

2．已知Al3+－F-络合物的lgβ1～lgβ6分别为6.1 ，11.1 ，15.0，17.8，19.4 ，19.8  ，求在0.10mol/L铝氟络合物溶液中，当溶液中[F-]=0.010mol/L时，溶液中络合物的3种主要存在形式。